LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Projeto Final

Descrição Simplificada do Processador MIPS em VHDL

Grupo: 5 	Turma: B

Caroline Aparecida de Paula Silva	726506

Gabriel Rodrigues Rocha		726518

Henrique Shinki Kodama		726537

Isabela Sayuri Matsumoto		726539

Sumário

1.	Introdução	3

R-format	4

I-format	5

J-format	6

2.	Módulos do Projeto	7

I-fetch	7

I-decode	7

Control	7

Execute	8

3.	Simulação	9

AND	9

OR	10

BNE - Branch Not Equal	10

JAL e JR - Jump and Link / Jump Register	11

SLL - Shift Left Logical	12

SRL - Shift Right Logical	13

SLT - Set on Less Than	14

4.	Vetor - Implementação e Simulação	17

5.	Construção do Projeto	20

6.	Considerações Finais	21

Referências	22

Apêndice A	23

SLL	23

SRL	23

SLT	24

ADDI	24

Vetor	25

# Introdução

O microprocessador MIPS foi criado na década de 80 e é amplamente utilizado, principalmente em sistemas embarcados. Possui uma arquitetura RISC baseada no uso de registradores e é capaz de realizar um número compacto e consistente de instruções de tamanho fixo de 32 bits e que variam apenas entre três formatos. O MIPS possui 32 registradores de propósito geral, e cada um deles corresponde a uma palavra (32 bits).

Esse projeto representa a parte final da proposta de realizar uma descrição simplificada, em VHDL, do microprocessador MIPS. Anteriormente, foram realizados três experimentos nos quais elaborou-se a implementação de módulos básicos do microprocessador: uma unidade de busca de instruções (Ifetch), uma de decodificação (Idecode), uma de controle (Control) e uma de execução das instruções (Execute). A memória é organizada separadamente, com um módulo para a memória do programa (program.mif) e um para a memória de dados (dmemory.mif).

Considere que a implementação usada como base do presente projeto já suporta e executa corretamente as seguintes instruções:

- Add: realiza a soma de dois registradores e 	coloca o resultado em um registrador destino.

- Sub: 	realiza a subtração de dois registradores e coloca o resultado em 	um registrador destino.

- And: 	realiza a operação de “E” lógico entre os bits de dois 	registradores e coloca o resultado em um registrador destino.

- Or: realiza a operação de “OU” lógico entre os bits de dois 	registradores e coloca o resultado em um registrador destino.

- Lw (Load Word): carrega uma palavra de uma posição específica da memória e coloca e um registrador.

- Sw (Store Word): escreve uma palavra contida em um registrador em 	uma posição específica da memória.

- Beq (Branch on equal): salta para o endereço de um rótulo se dois registradores tiverem 	mesmo valor.

Será descrito neste documento as modificações realizadas para o suporte de novas instruções: jr (jump register), sll (shift left logical), srl (shift right logical), j (jump), jal (jump and link), bne (branch on not equal), e addi.

## R-format

As instruções R-format possuem o seguinte formato:

Jr – Jump Register:

A instrução jr salta para o endereço contido em um registrador (rs). Para a codificação são reservados, além dos 6 bits para o código da instrução, 5 bits para o registrador que contém o endereço destino, e os 6 últimos bits para o código da função. Note que os bits de 20 a 6 são zerados.

Srl – Shift Right Logical:

A instrução srl desloca o valor do registrador de origem para a direita um determinado número de vezes (shamt), completa o número de bits necessários com zero, e coloca o resultado em um registrador destino. Para a codificação são reservados os 6 primeiros bits para o código da operação, os bits 25 a 21 são indiferentes, 5 bits para o registrador de origem, 5 bits para o registrador destino, 5 bits para o deslocamento e os 6 últimos bits para o código da função.

Sll – Shift Left Logical:

A instrução sll desloca o valor do registrador de origem para a esquerda um determinado número de vezes (shamt), completa o número de bits necessários com zero, e coloca o resultado em um registrador destino. A codificação é análoga a instrução srl.

Slt - Set on Less Than:

A instrução slt realiza uma comparação entre dois registradores (rs e rt de acordo com a figura) e atribui um valor verdadeiro (diferente de zero) ao registrador destino (rd) caso rs < rt e zero caso contrário. Para a codificação são reservados os bits 25 a 21 para o primeiro registrador, os bits 20 a 16 para o segundo registrador e por fim, os bits de 15 a 11 para o registrador destino. Por padrão os bits 10 a 6 são zerados e os últimos 5 são reservados para o código da função.

## I-format

As instruções do tipo I-format possuem o seguinte formato:

Addi – Add imediate value:

A instrução Addi realiza a soma de um registrador com um valor imediato e coloca o resultado em um registrador destino. Para a codificação são reservados, além dos 6 primeiros bits para o código da operação, 5 bits para o registrador de origem, 5 bits para o registrador destino e os 16 últimos bits para o valor imediato inteiro, o qual pode ser, positivo ou negativo.

Bne – Branch on not equal:

A instrução Bne verifica a igualdade entre dois registradores, e caso não sejam iguais, salta para o rótulo offset. Para a codificação são reservados, além dos 6 primeiros bits para o código da operação, 5 bits para o primeiro registrador a ser comparado, 5 bits para o segundo registrador a ser comparado e os 16 últimos bits para o endereço do rótulo. Vale ressaltar que, no caso do salto ser realizado o PC já incrementado é somado ao valor do rótulo, se não, o PC continua normalmente, sem alterações, para a próxima instrução.

Beq - Branch on equal:

A instrução Beq é semelhante ao Bne, sua codificação é igual, mudando apenas seu opcode, porém o salto é realizado quando os registradores são iguais.

## J-format

As instruções do tipo J-format possuem o seguinte formato:

J - Jump:

A instrução j salta para a instrução contida no endereço do rótulo target. Para a codificação são reservados 6 bits para o código da operação e 26 bits para o endereço do rótulo. Vale ressaltar que o salto é incondicional, ou seja, sempre o PC já incrementado é somado ao valor do rótulo.

Jal - Jump and Link:

A instrução jal salta para a instrução contida no endereço do rótulo target e armazena o endereço de retorno no registrador $31. A codificação é análoga a da instrução jump. O salto também é realizado incondicionalmente, ou seja, o PC é incrementado é sempre somado ao valor do rótulo.

# Módulos do Projeto

Cada módulo do projeto sofreu alterações para admitir o funcionamento de novas instruções. A síntese dessas mudanças e as convenções adotadas encontram-se a seguir:

## I-fetch

O módulo Ifetch contém as descrições necessárias para o incremento do PC de forma a adquirir da memória as instruções que serão decodificadas. Há um process que zera o contador de programas quando o reset é ativo alto. A cada subida do clock o sinal do PC é incrementado. Como o projeto estrutura a memória de uma forma diferente em relação ao padrão MIPS, utilizando palavras ao invés de bytes, o incremento do contador de programas é realizado unitariamente, ao invés de 4 em 4.

Além disso, a unidade de Ifetch foi modificada para a alteração do valor do contador de programas (PC) nas instruções de salto, através da adição de um multiplexador. Para o beq, bne e o jr, o PC recebe o valor do ADDResult que contém o endereço da próxima instrução, cujo valor foi adquirido na ULA (Execute). Já na instrução de jump, o PC recebe o valor específico do endereço da nova instrução (instrJump). Na instrução de jal, o PC recebe o valor contido no sinal instrJump, que contém o valor do endereço de retorno que foi guardado no registrador $31. Caso não seja uma instrução de pulo, o multiplexador seleciona o valor do PC_inc.

## I-decode

A unidade de decodificação separa os bits de cada instrução conforme foi descrito, e atribui os valores dos registradores a sinais que serão utilizados ao longo da execução das instruções. Há um multiplexador que seleciona qual dos registradores deve ser utilizado para escrita. Instruções de R-format utilizam o registrador rd e instruções de I-format utilizam o registrador rt.

A extensão de sinal é realizada para converter sinais de instruções de I-format de 16 para 32 bits. Apesar da extensão sempre ser realizada, ela é usada, efetivamente, somente nas instruções desse formato.

Além disso, há um process que permite a escrita da memória na subida do clock e inicializa o banco de registradores de acordo com seu índice. Uma alteração realizada, foi que, agora, quando a instrução pretendida for de jump and link, é necessário que se altere o valor do registrador $31 para o valor atual do PC, e desse modo, o endereço de retorno seja armazenado.

## Control

A unidade de controle ativa os sinais específicos para cada formato de instrução. Sinais de escrita e leitura da memória e de registradores são habilitados de acordo com o código da operação (opcode) de cada instrução. É importante ressaltar que, agora, o sinal branch possui dois bits, caso contrário, o sinal para a realização do salto seria habilitado sempre que fosse instrução de beq ou bne, independente do resultado da verificação de igualdade entre os dois registradores. Convencionou-se que 10 refere-se a instrução beq e 01 a instrução bne.

Foi acrescentado sinais de controle para as instruções de pulo incondicional, jump, jal. Além disso, modificou-se o multiplexador que seleciona o bit menos significativo do sinal AluOp (diferencia qual operação será realizada no ULA), para ficar ativo alto nas instruções beq e bne.

## Execute

A unidade de execução é aquela que decide quais operações serão feitas na unidade lógica aritmética (ALU), tendo como saída os sinais Alu_Result, Zero, JumpReg e ADDResult (o sinal Zero é ativo alto quando Read_data1 for equivalente a Read_data2, utilizado para bne/beq, e o sinal JumpReg é utilizado como auxílio para a instrução jr, sendo ativo alto quando for uma instrução deste tipo).

O sinal interno Alu_ctl, de 5 bits, determina qual operação (And, Or, Add, Sub, slt, jr, srl, sll) será realizada e o que será passado para Alu_Result. Abaixo segue a tabela de Alu_ctl:

| Instrução | Alu_ctl(4) | Alu_ctl(3) | Alu_ctl(2) | Alu_ctl(1) | Alu_ctl(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ADD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SLT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SRL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Os bits do Alu_ctl são determinados pelos sinais AluOp (que vem do controle) e Funct (os seis bits menos significativo da instrução).

Vale notar que o sinal JumpReg é passado para o componente I-fetch, para que Next_PC receba o registrador destino (presente em Alu_Result), comumente o $ra, e a instrução jr seja feita corretamente. Além disso, para as demais instruções, a ALU sempre realiza a operação de soma.

# Simulação

Para cada instrução foi realizada uma simulação separada, com objetivo de mostrar suas funcionalidades individualmente. Por padrão, todos os registradores são inicializados com seus valores de 0 a 31 e as waves serão apresentadas apenas nas instruções que forem necessárias. As simulações encontram-se abaixo:

## AND

A instrução utilizada foi And $9 $D $A. Na primeira imagem no banco de registradores temos $9 = 1001(registrador destino), $A = 1010 e $D = 1101. Na segunda imagem, o banco de registradores representa o estado dos registradores após a instrução utilizada, temos $9 = 1000 e sem mudanças nos demais registradores. Portanto a simulação foi bem-sucedida, já que o and bit a bit resultou no valor correto e o resultado obtido foi escrito no registrador destino.

Figura 1.1 - and.mif

Figura 1.3 - Banco de registradores depois

Figura 1.2 - Banco de registradores antes

## OR

Foram utilizados os mesmos registradores, porém com a instrução Or $9 $D $A. Na primeira imagem no banco de registradores temos $9 = 1001(registrador destino), $A = 1010 e $D = 1101. Na segunda imagem, o banco de registradores representa o estado dos registradores após a instrução utilizada, temos $9 = 1111 e sem mudanças nos demais registradores. Portanto a simulação foi bem-sucedida, já que o or bit a bit resultou no valor correto e o resultado obtido foi escrito no registrador destino.

Figura 2.1 - or.mif

Figura 2.3 - Banco de Registradores depois

Figura 2.2 - Banco de Registradores antes

## BNE - Branch Not Equal

As instruções utilizadas foram Bne $zero $zero 0x0002(não fará o pulo) e Bne $zero $4 0x0002 (fará o pulo). Na imagem com as waves, na primeira instrução (PcAddr = 0x00) o readData1 e o readData2 contém o valor 0x0, ou seja, são iguais e por isso o sinal Zero está ativo alto, indicando que o pulo não deve acontecer. O sinal auxBranch indica 0x1 denotando que a instrução é um Beq (convenção, explicada na sessão do Control). No próximo pulso de clock, o PcAddr é igual a 0x01, confirmando que não houve pulo como o previsto. O readData1 contém o valor 0x0 e o readData2 o valor 0x4. O auxBrench indica que é um Bne, o sinal Zero está baixo pois readData1 é diferente de readData2, e portanto deve acontecer o pulo. No próximo pulso de clock, o PcAddr = 0x04 mostrando que houve o pulo e comprovando que a simulação foi bem-sucedida.

Figura 3.1 - bne.mif

Figura 3.2 - waves do bne

## JAL e JR - Jump and Link / Jump Register

Para simular jal e jr foram utilizados o mesmo program.mif. Nota-se, através da variável PCAddr que a simulação foi bem-sucedida, pois o jal faz o salto para a posição 0xC da memória, que possui a instrução jr, voltando para a posição inicial contida no registrador $ra.

Nas waves, o sinal de controle auxJump fica ativo alto quando o PcAddr é 0x0, indicando que deve haver o pulo e o sinal auxLink também fica alto, o que indica que deve ser escrito no registrador $31 o endereço da próxima instrução na sequência. No próximo pulso de clock o PcAddr é 0xC (que possui o jr), ou seja, o pulo foi feito com sucesso. O sinal auxJumpReg fica ativo alto sinalizando que deve haver o pulo para instrução contida no registrador $31. No próximo pulso de clock o PcAddr volta para 0x1, comprovando que Jr foi realizado como o esperado.

Figura 4.1 - jaljr.mif

Figura 4.2 - waves do jal e do jr

## SLL - Shift Left Logical

Foi utilizado a operação sll $0x9 $0xA 0x2 e os resultados estão corretos, uma vez que o valor inicial de $0xA era de 1010 e o $0x9 era 001001, e ao deslocar duas vezes para a esquerda e completar a parte menos significativa com zeros, chegamos ao valor de 101000, exatamente o conteúdo que foi escrito no registrador $0x9 (registrador destino), após a execução da operação.

Figura 5.1 - sll.mif

Figura 5.2 - Banco de registradores antes	          Figura 5.3 - Banco de registradores depois

## SRL - Shift Right Logical

Foi utilizado a operação srl $0x9 $0xA 0x2. O resultado está de acordo com o esperado, uma vez que o valor inicial de $0xA era de 1010 e o $0x9 era 1001, e ao deslocar duas vezes para a direita, e completar a parte mais significativa com zeros, chegamos ao valor de 0010, exatamente o conteúdo que foi escrito no registrador $0x9 (registrador destino), após a execução da operação.

Figura 6.1 - srl.mif

Figura 6.2 - Banco de registradores antes                     Figura 6.3 - Banco de registradores depois

## SLT - Set on Less Than

Foram utilizadas as instruções slt $0x9 $0xD $0xA e slt $0x9 $0xA $0xD. A simulação ocorreu corretamente pois é escrito no registrador $0x9 o valor 0x0 após a primeira instrução, visto que o conteúdo de $0xD > $0Xa. Após a terceira instrução é escrito o valor 0x1, visto que o conteúdo $0xA < $0xD. A segunda instrução está nula (nop) para facilitar a visão do resultado no banco de registradores. Portanto, a operação e a escrita foram executadas de maneira correta.

Figura 7.1 - slt.mif

Figura 7.2 - Banco de registrador inicialmente                         Figura 7.3 - Banco de registradores após a instrução 0x0

Figura 7.4 - Banco de registradores após a instrução 0x2

#### Addi - Add Immediate

A instrução utilizada foi addi $0x9 $0x9 0x2 e a simulação está correta, pois nota-se na figura do banco de registradores que após a instrução ser executada foi somado valor imediato 0x2 com o conteúdo do registrador $0x9, e foi escrito tal resultado nesse mesmo registrador destino (inicialmente continha o valor 0x9) e após a operação contém o valor de 0xB. Portanto, a soma está correta e a escrita no registrador também.

Figura 8.1 - addi.mif

Figura 8.2 - Banco de registradores inicialmente                    Figura 8.3 - Banco de registradores após a operação

Observações:

Como as instruções and, or, sll, slt e srl são do tipo r-format, as imagens das waves foram omitidas, para o relatório não ficar extenso e porque os formatos de ondas são  parecidas, apenas mudando o AluResult e o AluOp, e os sinais RegDst e RegWrite ficam ativo alto para indicar escrita no banco de registradores. Em caso de dúvidas, as imagens estarão no Apêndice.

# Vetor - Implementação e Simulação

O vetor que foi utilizado para esta atividade foi o seguinte:

| 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Para a execução desta etapa foram utilizados, como auxiliares, os registradores $0x8 - $0xE, em que:

- $0x8 - recebe sempre o valor do vetor lido da memória.

- $0x9 - recebe o tamanho do vetor, no caso 6.

- $0xA - guarda o somatório.

- $0xB - guarda o valor mínimo.

- $0xC - guarda o valor máximo

- $0xD - contém o contador para a quantidade de posições lidas.

- $0xE - recebe apenas 1 ou 0 para comparações de mínimo e máximo.

Abaixo seguem as imagens das instruções, estado dos registradores e memória; comentários mais detalhados em relação a cada operação estão presentes no arquivo vetor.mif.

Figura 9 - vetor.mif

Figura 10 – Memória			Figura 11 - Banco de registrador inicial

Figura 12 - Banco de registradores após a execução do programa

Primeiramente, foi utilizado a instrução addi para colocar os valores do vetor em um registrador temporário e a instrução store para escrever na memória esses valores, a Figura – 10 mostra o estado da memória após a escrita de todos os valores.

Adiante, é feito um loop que irá percorrer o vetor na memória. Em cada execução do laço é carregado o valor da memória com a instrução lw, são feitas as devidas comparações com beq, bne e slt para achar o valor máximo e mínimo, é usado o beq para sair do loop no momento que o registrador $0xD for igual ao $0x9 (possui o tamanho do vetor), é somado em $0xA o valor da posição atual do vetor ,e é incrementado com o addi o valor do registrador $0xD que faz papel de contador.

No final, temos os valores indicado na Figura 12 -  Banco de registradores após a execução do programa. Dessa forma, o programa e as instruções usadas nele estão corretas, pois no fim temos os valores esperados nos registradores $0x8 ao $0xE. Observação, a imagem das waves está no Apêndice porque foram usadas muitas instruções e o como foram muitos ciclos de clock, não cabe em uma única imagem.

# Construção do Projeto

O projeto pode ser reconstruído adicionando ao Quartus todos os arquivos de tipo VHD. Para a simulação geral das instruções, adicione também o arquivo program.mif, no qual, há instruções em código de máquina para verificar o funcionamento de todas as novas instruções criadas. Caso queira simular as instruções separadamente, ao invés do program.mif, adicione o arquivo de formato .mif cujo nome seja da instrução de interesse (por exemplo, para a instrução bne, deve-se adicionar o arquivo bne.mif). Caso queira a simulação do programa em assembly que realiza operações a partir de um vetor, adicione o arquivo vetor.mif. Em seguida. é necessário importar o arquivo de tipo .csv que mapeia os pinos da placa corretamente, visto que foi adicionado uma chave que funciona como entrada de um multiplexador que seleciona o dado a ser apresentado no display. A partir daí, já é possível executar a simulação normalmente. Todas as outras convenções adotadas são equivalentes a aquelas passadas em sala de aula.

# Considerações Finais

A partir das simulações é possível observar que os resultados estão coerentes com o funcionamento esperado. Devido ao formato consistente e regular das instruções MIPS, foi possível sua descrição em VHDL de maneira factível, apesar de algumas dificuldades encontradas.

Inicialmente, houve certo embaraço em relação à linguagem VHDL, pois esta consiste em uma linguagem de baixo nível e não sequencial. O restante dos contratempos baseou-se na adaptação da lógica para a implementação de algumas instruções, visto que este projeto é uma versão simplificada no processador MIPS e há limitações e distinções em comparação com o formato padrão proposto originalmente. Todos os obstáculos foram contornados, com auxílio de livros e materiais passados em aula [1][2].

Além das mudanças no Ifetch, Idecode, Control e Execute, a entidade top level também foi alterada com relação ao último experimento entregue. Foram adicionados sinais internos para o auxílio dos port maps, os quais também foram modificados para a integração dos módulos. Ademais, foram acrescentados uma chave e um multiplexador para selecionar a saída no display da placa.

Desse modo, com os módulos Ifetch, Idecode, Control e Execute, a entidade top level, a memória de dados Dmemory e a memória de instrução program.mif foi realizada a descrição do processador MIPS simplificado, de modo a cumprir com objetivo do projeto.

# Referências

[1] D’Amore, R. VHDL: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. LTC. 2005.

[2] Hamblen, J.O; Hall, T.S. & Furman, M.D – Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition. Springer, 2008.

# Apêndice A

As waves das simulações das operações sll, srl, slt, addi, assim como a simulação completa do exercício proposto relacionado à criação e leitura do vetor encontram-se abaixo. Vale ressaltar que devido a extensa simulação do exercício, as waves encontram-se separadas em 4 figuras distintas.

## SLL

Figura 13 - Simulação da instrução SLL

## SRL

Figura 14: Simulação da instrução SRL

## SLT

Figura 15- Simulação da instrução SLT

## ADDI

Figura 16: Simulação da instrução ADDI

## Vetor

Figura 18 - Simulação do programa (2)

Figura 17 - Simulação do programa (1)

Figura 17: Simulação do programa (1)

Figura 20 - Simulação do programa (4)

Figura 19 - Simulação do programa (3)